附录四  缓冲溶液

㈠ 标准缓冲溶液

| 溶 液 | 浓度/(mol/L) | pH(25℃) | 温度系数/(pH·℃-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 酒石酸氢钾（KHC4H4O6） | 饱和，25℃ | 3.557 | −0.001 |
| 邻苯二甲酸氢钾（KHC8H4O4） | 0.05 | 4.008 | +0.001 |
| KH2PO4−Na2HPO4 | 0.025，0.025 | 6.865 | −0.003 |
| KH2PO4−Na2HPO4 | 0.008695，0.03043 | 7.413 | −0.003 |
| 硼砂（Na2B4O7·10H2O） | 0.01 | 9.180 | −0.008 |

㈡“Tris”和“Tris·HCl”组成的缓冲溶液

| 缓冲溶液组成/(mol/kg) |  |  | pH值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tris | Tris·HCl | NaCl | 25℃ | 37℃ |
| 0.02 | 0.02 | 0.14 | 8.220 | 7.904 |
| 0.05 | 0.05 | 0.11 | 8.225 | 7.908 |
| 0.006667 | 0.02 | 0.14 | 7.745 | 7.428 |
| 0.01667 | 0.05 | 0.11 | 7.745 | 7.427 |
| 0.05 | 0.05 |  | 8.173 | 7.851 |
| 0.01667 | 0.05 |  | 7.699 | 7.382 |

备注：Tris和Tris·HCl体系中加入NaCl是为了使缓冲溶液与生理盐水等渗。Tris·H+的pKa可从0℃的8.85至50℃时的7.44，所以应用于许多生物体系的pH条件的控制。

㈢ 常用缓冲溶液

| 缓冲溶液组成 | pKa | 缓冲溶液pH | 缓冲溶液配制方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| KCl-HCl | － | 1.7 | 13.0mL 0.2mol/LHCl与25.0mL 0.2mol/LKCl溶液混合均匀后，用水稀释至100mL |
| 一氯乙酸-NH4Ac | － | 2.0 | 把100mL 0.1mol/L一氯乙酸与10mL 0.1mol/L NH4Ac溶液混匀 |
| 氨基乙酸-HCl | 2.35 (pKa1) | 2.3 | 取150g氨基乙酸溶于500mL水中，加480mL浓HCl，用水稀释至1L |
| H3PO4-柠檬酸盐 | － | 2.5 | 取113g Na2HPO4·12H2O溶于200mL水中，加387g柠檬酸溶解，过滤后用水稀释至1L |
| 一氯乙酸-NaOH | 2.87 | 2.8 | 取200g一氯乙酸溶于200mL水中，加40g NaOH溶解后，稀释至1L |
| 邻苯二甲酸氢钾-HCl | 2.95 (pKa1) | 2.9 | 取500g邻苯二甲酸氢钾溶于500mL水中，加80mL浓HCl，稀释至1L |
| 一氯乙酸-NaAc | － | 3.5 | 把250mL 2mol/L一氯乙酸与500mL 1mol/L NaAc溶液混匀 |
| HCOOH-NaOH | 3.75 | 3.7 | 取95g HCOOH和40g NaOH于500mL水中，溶解，稀释至1L |
| NH4Ac-HAc | － | 4.5 | 取77g NH4Ac溶于200mL水中，加59mL冰醋酸，稀释至1L |
| HAc-NaAc | 4.76 | 4.7 | 取83g无水NaAc溶于水中，加60mL冰醋酸，稀释至1L |
| 邻苯二甲酸氢钾-NaOH | 5.41 (pKa2) | 4.8 | 把25.0mL 0.2mol/L邻苯二甲酸氢钾溶液与17.5mL 0.1mol/L NaOH混合均匀，用水稀释至100mL |
| HAc-NaAc | 4.76 | 5.0 | 取160g无水NaAc溶于水中，加60mL冰醋酸，稀释至1L |
| NH4Ac-HAc | － | 5.0 | 取250g NH4Ac溶于水中，加25mL冰醋酸，稀释至1L |
| 六次甲基四胺-HCl | 5.15 | 5.4 | 取40g六次甲基四胺溶于200mL水中，加10mL浓HCl，稀释至1L |
| NH4Ac-HAc | － | 6.0 | 取600g NH4Ac溶于水中，加20mL冰醋酸，稀释至1L |
| KH2PO4-NaOH | 7.20 (pKa2) | 6.8 | 把25.0mL 0.2mol/L KH2PO4与23.6mL 0.1mol/L NaOH混合均匀，用水稀释至100mL |
| NaAc-H3PO4盐 | － | 8.0 | 取50g无水NaAc和50g Na2HPO4·12H2O溶于水中，稀释至1L |
| 三羟甲基氨甲烷-HCl （Tris-HCl） | 8.21 | 8.2 | 取25g三羟甲基氨甲烷溶于水中，加8mL浓HCl，稀释至1L |
| NH3·H2O-NH4Cl | 9.24 | 9.2 | 取54g NH4Cl溶于水中，加63mL浓氨水，稀释至1L |
| NH3·H2O-NH4Cl | 9.24 | 9.5 | 取54g NH4Cl溶于水中，加126mL浓氨水，稀释至1L |
| NH3·H2O-NH4Cl | 9.24 | 10.0 | 取54g NH4Cl溶于水中，加350mL浓氨水，稀释至1L |
| Na2HPO4-NaOH | 12.36 (pKa3) | 12.0 | 把50.0mL 0.05mol/L Na2HPO4与26.9mL 0.1mol/L NaOH混合均匀，用水稀释至100mL |
| KCl-NaOH | － | 14.0 | 把25.0mL 0.2mol/L KCl与66.0mL 0.2mol/L NaOH混合均匀，用水稀释至100mL |

⑴缓冲溶液配制后用精密pH试纸检查。若pH值不对，可用共轭酸或共轭碱调节；若需调节精确pH值时，可用pH计调节。

⑵若需增加或减少缓冲溶液的缓冲容量时，可相应增加或减少共轭酸碱对物质的量，再调节之。

主要引自：《实用化学手册》，北京：科学出版社，2001。